ΘΕΜΑ Α

Α1

αΣωστό

βΣωστό

γΛάθος

δΛάθος

εΣωστό

Α2

1γ

2β

3δ

4στ

5α

ΘΕΜΑ Β

Β1

- Ελατήρια για φθαρμένους κυλίνδρους (εξπάντερ)

- Ελατήρια με τραπεζοειδή διατομή

- Ελατήρια με δόντι

- Σφηνοειδή ελατήρια

- Επιχρωμιωμένα ελατήρια

Β2

α)

- Μετάδοση με γρανάζια

- Μετάδοση με οδοντωτό ιμάντα

- Μετάδοση με καδένα

β)

- Ξηρά χιτώνια: Αυτά τοποθετούνται μέσα σε κύλινδρο που σχηματίζει το σώμα του κινητήρα. Δεν έρχονται σε άμεση επαφή με το ψυκτικό υγρό γι’αυτό λέγονται και ξηρά χιτώνια.

- Υγρά χιτώνια: Σε αυτά το ψυκτικό υγρό έρχεται σε άμεση επαφή με το χιτώνιο.

ΘΕΜΑ Γ

Γ1 !!! Γράφετε 5 από τα παρακάτω!!!

- Από το φορτίο του κινητήρα (σε περιπτώσεις μεγάλου φορτίου)

- Από τον τύπο της βενζίνης (σε περιπτώσεις χαμηλού βαθμού οκτανίων)

- Από τη σχέση συμπίεσης (μεγαλύτερη συμπίεση λόγω μη εγκεγκριμένων μετατροπών)

- Από την μορφή του θαλάμου καύσης και την ανομοιόμορφη κατανομή μίγματος σε αυτόν

- Από κακή ψύξη των κυλίνδρων

- Από την άκαιρη στιγμή της ανάφλεξης, λόγω εσφαλμένης ρύθμισης του αβάνς (περισσότερη από την κανονική προπορεία)

Γ2

α)

!!! Γράφετε 2 από τα παρακάτω πλεονεκτήματα!!!

- Το κράμα αλουμινίου έχει καλύτερη θερμική αγωγιμότητα, με συνέπεια να μπορεί να δημιουργηθεί μεγαλύτερη σχέση συμπίεσης, χωρις αυταναύλεξη

- Έχει μικρότερο βάρος, που στην όλη κατασκευή μπορεί να φτάσει στο 30%

- Εχει μεγαλύτερη αντοχή στις απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας

- Λόγω της μεγαλύτερης συμπίεσης και της καλύτερης ψύξης που επιτυγχάνεται, ο κινητήρας μπορεί να έχει μεγαλύτερη ισχύ και μικρότερη καταλάνωση καυσίμου

- Οι μηχανικές κατεργασίες επάνω στην κυλινδροκεφαλή είναι ευκολότερες

β)

!!! Γράφετε 3 από τα παρακάτω μειονεκτήματα!!!

- Μεγαλύτερο κόστος παραγωγής

- Τα κράματα αλουμινιου έχουν μεγαλύτερο συντελεστή διαστολής

- Το αλουμίνιο είναι μαλακότερο από το χυτοσίδηρο και σε μερικά σημεία που καταπονούνται περισσότερο πρέπει να προσαρμοσθούν πρόσθετα κομμάτια από ανθεκτικότερο υλικό

- Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα διάβρωσης στο χώρο κυκλοφορίας του ψυκτικού υγρού

ΘΕΜΑ Δ

Δ1

α)	Μ=F∙d ή F=Md=1.000N∙m0,05m=20.000N

β)	sinφ=dL=0,050,2=0,25

Δ2

α)Βρίσκουμε για τον έναν κύλινδρο Vκυλ=Vολ3=240cm3

Vκυλ=Ε∙l ή l=VκυλΕ=24040=6cm

β) λ=1+VκυλVσυμπ=1+24024=1+10=11

γ) V=Vκυλ+Vσυμπ=240+24=264cm3

Επιμέλεια:

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

και τα κέντρα ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ: Πειραιά, Κερατσίνι, Αγία Σοφία